中国科学院城市环境研究所无线办公公寓锁技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线办公门锁 | 1、产品检测报告: 需提供无线门锁产品需提供质 量检验报告、公安部检测报告、IP防护等级报告 2、刷卡记录临时存储能力: 2000条（可扩展） 3、白名单数量: 50条（可扩展） 4、读卡类型：支持Mifare One读写卡，支持CPU卡及NFC模拟M1方式读卡 5、联网方式：无线联网 6、无线通信频率：2.4G 7、通讯协议：ZigBee 8、静态电流：<100uA 9、锁芯机械寿命：大于10万次 10、抗静电强度：大于8KV 11、外观尺寸（不含把手）: 外侧 362mm*83mm*28mm 内侧 376mm*83mm*30mm 12、电池：采用可循环充锂电电池 13、防复制卡: 使用复制卡刷卡，能识别并拒绝开门 14、正常电池工作周期：不小于10个月 15、安装门要求：木门、铁门均可适应门厚度：40mm-70mm 16、常开常闭状态自由切换：可通过按钮设置关门即锁或关门不锁 17、专用报警按钮：门锁上带有破碎开关报警按钮，突发情况可在门锁上向管理员报警。 18、钥匙开锁数据上传：刷卡数据实时上传 19、管理员双卡开锁：可设置管理员卡，只有刷两张管理员卡才可以开门 20、撬锁报警：如果有人撬锁，通知相应管理人员 21、远程开锁：可远程通过手机或是PC软件开锁，按下开锁按钮后门锁打开，超时远程开锁功能失效。 22、上传原厂1年维保服务承诺函及原厂正品授权证明 | 220套 |  |  | 遨云、安迅通、邦威、中控 |
| 2 | 软件功能与定制开发： | 1、针对酒店公寓与办公室门锁不同应用属性，单独软件开发针对酒店公寓与办公室门锁的独立管理模块，独立授权，独立管理，但必须整合到一套软件统一管理； 2、软件架构：BS结构，可通过浏览器实时体现门锁的相关功能。 3、门锁状态实时监控功能：实时体现门的开关状态、锁的开关状态、电池电量、以及信号强弱。联网状态都可以通过软件监看方便管理 4、楼层平面结构自定义设计：可在软件自定义选择目前楼层宿舍的平面结构情况，宿舍平面结构的房间能够和设计的房间实现快速绑定。楼层以及楼宇设计的能够拷贝和复制。 5、巡更功能：可以针对不同的角色（例如管理员、保洁员、安保人员等）设计不同的路线。 如果超过巡更时间还没有完成，会提醒管理 人员. 6、数据查询：刷卡数据能够实时上传。并可 以查询开锁记录数据。包括时间，开锁式。 7、归寝查询：5万用户一个月1000万条进出数据分析，一个部门人员的报表生成时间小于一分钟。 8、一卡通接口：需要和用户现有的一卡通进行人员数据的无缝对接 9、必须兼容院原有食堂等一卡通加密卡 10、酒店式公寓模块：实现简易快速登记功能，如某某博士等即可实现登记； 11、实现自动统计入住时间及离所时间； 12、实现贵宾卡片丢失，远程销卡功能； 13、本次改造难度大，需要与平台无缝对接，需具备二次开发能力； | 1套 |  |  | 遨云、安迅通、邦威、中控 |
| 4 | 分支控制器 | 1、工作电压：DC10V--16V 2、工作电流: 60-80mA 3、通信方式: ZigBee（无线2.4) | 38套 |  |  | 遨云、安迅通、邦威、中控 |
| 5 | 分组控制器 | 1、工作电压：DC10V--16V 2、工作电流：200-220mA 3、上位机通信方式：TCP/IP 4、下位机通信方式：ZigBee（无线2.4) | 22套 |  |  | 遨云、安迅通、邦威、中控 |
| 7 | 数据服务网关 | 1. 处理器：32位CPU 2. 工作电压：DC12V 3. 联网方式：TCP/IP 同时支持网线联网和WIFI联网 4. 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。 5. 操作系统: 嵌入式Linux操作系统 6. 存贮: 不低于8G 7. 远程升级: 支持远程升级 | 3台 |  |  | 遨云、安迅通、邦威、中控 |
| 8 | 发卡器 | 1、通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用。 2、符合ISO 14443 A/B、ISO 11784/11785标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别标准IC卡、CPU卡、二代身份证卡、ID（EM）卡等。 3、标配2个SAM卡尺寸的SAM卡座，用于加密使用。4、发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全。 5、完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台。 6、支持在线升级功能，可在线更新设备程序。 | 1台 |  |  | 遨云、安迅通、邦威、中控 |
| 11 | 交换机 | 1、绿色节能，低功耗、无风扇、无噪音设计； 2、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准； 3、提供24个10/100/1000M自适应以太网端口； 4、每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能； 5、 每个端口都提供Speed/Link/Act指示灯，显示端口的工作状态； 6、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 7、集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护 | 4台 |  |  | H3C、华为、CISCO |
| 12 | 电源线 | 国标RVV3*2.5mm | 450米 |  |  | 天诚、太阳 |
| 13 | 网线 | 六类双绞线网线 | 350米 |  |  | 康普、安普 |
| 14 | PVC管 | 20mm | 350米 |  |  | 日丰、南亚 |
| 15 | 其他配件 | 配电箱、空气开关、网络连接配件等等配件 | 1批 |  |  |  |
| 16 | 安装调试 |  | 1批 |  |  |  |
| 17 | 税点 |  | 1批 |  |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |